Шарыповский городской Совет депутатов

город Шарыпово Красноярского края

РЕШЕНИЕ

22.11.2011									№ 23-163

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2012 год

В целях установления размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, на основании раздела №7 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.3 ст. 156 ЖК РФ, ст.20,22 Устава города Шарыпово, Шарыповский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого дома, осуществляемых в счет платы за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемой согласно п. 3 настоящего решения, согласно Приложению №1.

- Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (наем), согласно Приложению № 2, которое вступает в силу с 01.01.2012г. и действует по 30.06.2012г.

- Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (наем), согласно Приложению № 2а, которое вступает в силу с 01.07.2012г. и действует по 31.12.2012г.

- Утвердить размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложениям №3, №4, которые вступают в силу с 01.01.2012г. и действуют по 30.06.2012г.

- Утвердить размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложениям №3а, №4а, которые вступают в силу с 01.07.2012г. и действуют по 31.12.2012г.

- Признать утратившим силу с 01.01.2012г. Решение Шарыповского городского Совета депутатов от 30.11.2010г. №9-65 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, содержание и  ремонт жилого помещения на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2011 год».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Шарыповского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства (А.И.Малышев).

- Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.

### Глава города Шарыпово 						 В.Г. Хохлов

Приложение №1

к Решению от 22.11.2011 г. № 23-163

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного и (или) жилого дома осуществляемых в счет платы за содержание и ремонт жилого помещения

| № п/п | Наименование работ и/или услуг | Периодичность/предельные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт общего имущества, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан |  |  |
| 1.1. | Технические осмотры |  |
| 1.1.1. | Крыши | 2 (в период подготовки к сезонной эксплуатации) |
| 1.1.2. | ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции) | 1 (в период подготовки к весенне-летней эксплуатации) |
| 1.1.3. | ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции) | 1 (в период подготовки к весенне-летней эксплуатации) |
| 1.1.4 | механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); | 2 (перед началом отопительного сезона) |
| 1.1.5 | помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование) | 1 (в период подготовки к весенне-летнему сезону) |
| 1.1.6 | Внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели и др.), отмостки, входы в подъезды, тамбуры | 1 (в период подготовки к весенне-летнему сезону) |
| 1.1.7 | земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом | 1 (в период подготовки к весенне-летнему сезону) |
| 1.1.8 | коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 1 (в период подготовки к весенне-летнему сезону) |
| 1.2. | РАБОТЫ ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ |  |
| 1.2.1 | Устранение неисправности в системах водоснабжения и канализации систем относящихся к общему имуществу, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, притирка пробочных кранов в смесителях, прочистка канализационного лежака | в течение смены |
| 1.2.2 | Устранение засоров внутренней канализации с проверкой исправности канализационных вытяжек | в течение смены |
| 1.2.3 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, очистка от накипи запорной арматуры, ремонт и смена участков трубопроводов к отопительным приборам, регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка осмотр и очистка грязовиков, воздухосборников, промывка, опрессовка и регулировка системы отопления, утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | в течение смены, по мере необходимости |
| 1.2.4 | Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, утепление чердачных перекрытий, промазка суриковой замазкой свищей (или аналогом), участков гребней стальной кровли, укрепление и ремонт парапетных ограждений | в течение смены, по мере необходимости |
| 1.2.5 | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены |
| 1.2.6 | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: внутреннего водостока наружного водостока (труб, колен, воронок) | 2 суток 5 суток |
| 1.2.7 | Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | в течение смены, по мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности |
| 1.2.8 | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |
| 1.2.9 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | в течение смены |
| 1.2.10 | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, снятие и навеска пружин на входных дверях в зимние время в летние время | в течение смены 3 суток |
| 1.2.11 | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивки рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | в течение смены, по мере необходимости с принятием немедленных мер по безопасности |
| 1.2.12 | Восстановление функционирования: диспетчерских систем автоматики противопожарной защиты и сигнализации (при наличии) | в течение смены, по мере необходимости |
| 1.2.13 | Восстановление работоспособности лифтов (не менее одного), содержание лифтового оборудования | в течение смены, по мере необходимости |
| 2 | Содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. |  |
| 2.1. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования | Ежедневно |
| 2.2 | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования | Ежедневно |
| 2.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | Ежедневно |
| 2.4 | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 2.5 | Мытье лестничных площадок и маршей без лифта | 2 раза в месяц |
| 2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей с лифтом | 1 раз в месяц |
| 2.7 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 2.8 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 2.9 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| 2.10 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 2.11 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| 2.12 | Уборка подвалов, чердачных помещений | 2 раза в год |
| Устранение засоров и неисправностей мусоропроводов, вывоз бытового мусора, содержание мусорокамер и контейнеров |  |  |
| 2.13 | Санитарная очистка выгребных ям и наружных туалетов | в течение смены |
| 2.14 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2.15 | сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме | Ежедневно |
| 2.16 | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| 2.17 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| 2.18 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 2.19 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.20 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.21 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 2.22 | Устранение засора | по мере необходимости |
|  | Наладка и ремонт электрооборудования общего имущества многоквартирного дома |  |
| 2.23 | Смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. в местах общего пользования | 7 суток |
| 2.24 | смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД; ремонт полугерметичной осветительной арматуры; ремонт светильников с заменой ламп накаливания и патронов; смена автоматов АБ-25, переключателей пакетных ПЛ-М1, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельными местами - электропроводки; ремонт распределительных щитов и вводно- распределительных устройств | 7 суток |
| 2.25 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества | Ежедневно |
| 2.26 | Уборка мусора с газона, очистка урн | Ежедневно |
| 2.27 | Уборка мусора на контейнерных площадках | Ежедневно |
| 2.28 | Полив газонов | По мере необходимости |
| 2.29 | Стрижка газонов | Не менее 2 раз в год (весенне-летний период) |
| 2.30 | Содержание и уход за элементами озеленения расположенными на земельном участке входящем в состав общего имущества | По мере необходимости, с обеспечением безопасности для жизни и здоровья граждан и сохранности имущества |
| 2.31 | Очистка детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | Не реже одного раза в неделю |
| 2.32 | Текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере необходимости но не менее 2 раз в год (при подготовке к сезонной эксплуатации) |
| 2.33 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | По мере необходимости |
| 2.34 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 2.35 | Устранение скользкости на тротуарах | По мере необходимости |
| 2.36 | Дератизация | Не реже чем 1 раз в пол года |
| 2.37 | Дезинсекция | Не реже чем 1 раз в пол года |
| 3 | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | Постоянно |
| 4 | Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности | Постоянно |
| 5. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: |  |
| 5.1 | Весенне-летний период |  |
|  | очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен, воронок. Снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков; снятие пружин и доводчиков на входных дверях; консервация системы центрального отопления; переключение внутреннего водостока на летний режим работы; расконсервация и ремонт поливочной системы; устройство дополнительной сети поливочных систем; ремонт оборудования детских и спортивных площадок; приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт; ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; укрепление флагодержателей и домовых знаков; непредвиденные работы. | выполняются во всех многоквартирных домах согласно месячным планам-графикам (мероприятиям) в срок с 1 января по 15 мая |
| 5.2. | Осенне-зимний период: |  |
|  | ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов проверенными контрольно-измерительными приборами; восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; ремонт кровель; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; приведение помещений подвалов в соответствие с требованиями правил ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций; ремонт, управление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов; замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений; ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях; установка крышек-лотков на воронках наружного водостока; устранение причин подтопления подвальных помещений; консервация поливочных систем; переключение внутреннего водостока на зимний режим работы; непредвиденные работы. | согласно месячным планам-графикам (мероприятиям) в срок с 1 мая по 1 сентября |
| 6. | Работы аварийного характера в многоквартирных домах |  |
| 6.1. | выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем | 1 сут. |
| 6.2. | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления | Немедленно |
| 6.3 | Неисправности мусоропроводов | 1 сут. |
| 6.4 | Неисправности во вводнораспредительном устройстве, связанные с заменой - предохранителей, автоматических выклю чателей, рубильников | 3 ч |
| 6.5 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| 6.6 | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| 6.7 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |
| 6.8 | Неисправности лифта | Не более 1 сут. |
| 6.9 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования | Немедленно |
| 7 | Текущий и капитальный ремонт общего имущества |  |
| 7.1 | Работы относящиеся к текущему ремонту: - 1. Фундаменты Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. - 2. Стены и фасады Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. - 3. Перекрытия Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. - 4. Крыши Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. - 5. Оконные и дверные заполнения Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. - 6. Межквартирные перегородки Усиление, смена, заделка отдельных участков. - 7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей Восстановление или замена отдельных участков и элементов. - 8. Полы Замена, восстановление отдельных участков. - 9. Внутренняя отделка Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. - 10. Центральное отопление Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. - 11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения. - 12. Электроснабжение и электротехнические устройства Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. - 13. Вентиляция Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. - 14. Мусоропроводы Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. - 15. Внешнее благоустройство Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. | Проводятся на основании решения общего собрания собственников, в соответствии с ЖК РФ |
| 7.2 | Работы относящиеся к капитальному ремонту: 1. Обследование многоквартирных домов (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов многоквартирных домов (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 3. Модернизация многоквартирных домов при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%. 4. Утепление многоквартирных домов (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров). 5. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 6. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 7. Ремонт встроенных помещений в зданиях. | Проводятся на основании решения общего собрания собственников, в соответствии с ЖК РФ, в структуру размера платы за содержание и ремонт жилого помещения затраты на проведение капитального ремонта не включены |

К аварийным ситуациям относятся:

повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;

выход из строя входных распределительных устройств, повреждения электрокабелей, отключение электроэнергии в помещениях